Домашняя работа по дискретной математике №7

Нечеткий вывод по Мамдани

Работу выполнил: Якушев Михаил Сергеевич Р3109

Постановка задачи.

Рассмотрим творческую задачу автоматического управления интенсивностью полива теплицы. Необходимо по текущей влажности почвы и температуре воздуха определить, с какой интенсивностью должна работать система капельного полива. Для решения используем систему нечеткого вывода Мамдани.

Входные лингвистические переменные: влажность почвы M и температура воздуха A. Выходная переменная: интенсивность полива W.

1. Фазификация входных и выходной переменных

| Переменная | Универсум | Терм-множество |
| --- | --- | --- |
| Влажность почвы M, % | [0; 100] | низкая, средняя, высокая |
| Температура воздуха A, °C | [0; 40] | низкая, средняя, высокая |
| Интенсивность полива W, % | [0; 100] | низкая, средняя, высокая |

Термам поставим в соответствие следующие функции принадлежности:

• Для влажности почвы: низкая — trap(0, 0, 20, 40), средняя — tri(30, 50, 70), высокая — trap(60, 80, 100, 100).

• Для температуры воздуха: низкая — trap(0, 0, 10, 18), средняя — tri(15, 23, 31), высокая — trap(28, 34, 40, 40).

• Для интенсивности полива: низкая — trap(0, 0, 20, 40), средняя — tri(30, 50, 70), высокая — trap(60, 80, 100, 100).

2. База правил Мамдани

Сформируем базу из 9 правил:

R1: Если влажность почвы низкая и температура низкая, то полив средний.

R2: Если влажность почвы низкая и температура средняя, то полив высокий.

R3: Если влажность почвы низкая и температура высокая, то полив высокий.

R4: Если влажность почвы средняя и температура низкая, то полив низкий.

R5: Если влажность почвы средняя и температура средняя, то полив средний.

R6: Если влажность почвы средняя и температура высокая, то полив высокий.

R7: Если влажность почвы высокая и температура низкая, то полив низкий.

R8: Если влажность почвы высокая и температура средняя, то полив низкий.

R9: Если влажность почвы высокая и температура высокая, то полив средний.

3. Пример работы системы для конкретных входных данных

Пусть влажность почвы M = 35%, а температура воздуха A = 30 °C. Выполним фазификацию.

Для влажности почвы получаем: μнизк(M)=(40−35)/(40−20)=5/20=0,25; μсред(M)=(35−30)/(50−30)=5/20=0,25; μвыс(M)=0.

Для температуры воздуха получаем: μнизк(A)=0; μсред(A)=(31−30)/(31−23)=1/8≈0,13; μвыс(A)=(30−28)/(34−28)=2/6≈0,33.

Следовательно, активными оказываются правила R2, R3, R5 и R6.

| Правило | Предпосылка | Степень истинности αi | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | M низкая И A средняя | α2=min(0,25; 0,13)=0,13 | W высокая |
| R3 | M низкая И A высокая | α3=min(0,25; 0,33)=0,25 | W высокая |
| R5 | M средняя И A средняя | α5=min(0,25; 0,13)=0,13 | W средняя |
| R6 | M средняя И A высокая | α6=min(0,25; 0,33)=0,25 | W высокая |

Активация и аккумулирование результатов: для терма «средний полив» получаем усечение на уровне 0,13, а для терма «высокий полив» — на уровне max(0,13; 0,25; 0,25)=0,25.

Итоговая функция принадлежности выходной переменной определяется по правилу max-композиции: μW′(w)=max{min(0,13, μсред(w)); min(0,25, μвыс(w))}.

Результат аккумулирования и дефаззификации

4. Дефаззификация

Для получения четкого управляющего воздействия используем метод центра тяжести:

W* = ( ∫ w·μW′(w) dw ) / ( ∫ μW′(w) dw ).

Численный расчет дает значение W* ≈ 71,2%.

Следовательно, при влажности почвы 35% и температуре воздуха 30 °C системе следует установить интенсивность полива примерно 71% от максимальной.

5. Вывод

В работе построена система нечеткого вывода Мамдани для управления интенсивностью полива теплицы. Были выбраны входные и выходная лингвистические переменные, выполнена фазификация, составлена база правил, проведены агрегирование, активация, аккумулирование и дефаззификация. Полученный результат показывает, что нечеткая логика позволяет описывать понятные человеку правила вида «если влажность почвы низкая и температура высокая, то полив должен быть сильным» и переводить их в конкретное управляющее воздействие.